Servis unutarnje  jedinice klima uređaja:

- servisni pregled unutarnje jedinice i pripadajuće instalacije

- čišćenje i dezinfekcija maske kućišta i filtera zraka

- skidanje maske unutarnje jedinice

- čišćenje i dezinfekcija isparivača kemijskim sredstvima

- čišćenje i dezinfekcija kade kondenzata

- čišćenje i dezinfekcija kanalica isparivača

- čišćenje i dezinfekcija odvodnog crijeva kondenzata

- čišćenje turbine

- ispiranje vodom i nanošenje zaštitnog mirisnog baktericidnog premaza za dezinfekciju

- mjerenje temperature ispuha i jačine vjetra pri radu jedinice

- kontrola elektromehaničkih sklopova i elektro instalacije

- kontrola propuštanja plinske instalacije i odvoda kondenzata

- po potrebi ulaganje tableta dezinfekciju klima uređaja

Servis vanjske jedinice klima uređaja:

- servisni pregled vanjske jedinice i pripadajuće instalacije

- mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova freona

- kontrola ispravnosti ventilatora

- kontrola propuštanja plinske instalacije

- provjera mehaničkih učvršćenja